Памятка по эксплуатации средств пожаротушения 1.Для тушения загораний и пожаров должны быть первичные средства пожаротушения: простейшие - песок, вода, асбестовое (войлочное) полотно, технические - внутренние пожарные краны, огнетушители. 2.Весь пожарный инвентарь и первичные средства пожаротушения должны содержаться в исправном состоянии и находиться на видном месте. 3.Все работники должны знать назначение первичных средств пожаротушения, область их применения и меры безопасности. Песок. Охлаждает горючее вещество, затрудняет доступ воздуха к нему и механически сбивает пламя. Вода. Наиболее распространенное и универсальное средство тушения пожара; -запрещается использовать для тушения электропроводов, электроприборов и установок под напряжением; -не следует применять для тушения бензина, керосина и др.горючих жидкостей, так как они легче воды, всплывают и процесс горения не прекращается. Асбестовое (войлочное) полотно. При плотном покрытии им горящего предмета предотвращают доступ воздуха в зону горения; используют в начальной стадии пожара. Внутренний пожарный кран. Используется для подачи воды к очагу пожара, применяется в комплекте с рукавом и стволом; развертывание осуществляется расчетом из 2-х человек. Огнетушители ОХП-10. Для тушения пожара химической пеной; -огнетушащий заряд состоит из щелочной и кислотной смеси; -щелочную часть заливают корпус, а кислоту - в специальный полиэтиленовый стакан, расположенный в горловине; -при соединении обеих частей заряда образуется химическая пена; при работе необходимо проявляя осторожность, так как заряд содержит серную кислоту; -запрещается тушить электроустановки под напряжением Огнетушители ОУ-3, ОУ-5 Для тушения горючих материалов и электроустановок напряжением до1 кв; -снегообразная масса имеет температуру до -80 с -при тушении снижается температура горящего вещества и уменьшается содержание кислорода в зоне горения; -в качестве огнетушащего вещества используется диоксид углрерода (СО2); - при работе огнетушитель нельзя держать в горизонтальном положении или переворачивать головой вниз; -соблюдать осторожность при прикосновении к раструбу из-за возможности ожога.